תרגיל מספר 2 בדחיסת מולטימדיה, סמסטר א

ניתן לכתוב את הקוד בעבודה בפייתון או מאטלב.

את עבודה צריך להגיש בצורה יפה וקריאה בפורמט מחברת כמו:

, Matlab live script colab, jupyter notebook.

רק אחד מתוך שלושת הסטודנטים מגיש את העובדה

העתקות יובילו לפסילה מיידית ולטיפול משמעתי

תאריך הגשה עד 29/1/25

נושא התרגיל : דחיסה , קוונטיזציה, התמרות

מתוך האתר הבא:

https://imagecompression.info/test_images/

הורידו תמונה לבחירתכם.

שאלה 1 דחיסת JPEG:

- הסברו על jpeg ועל Quality Factor , Quantization Parameter

- באמצעות פונקציות ה opencv: cv2.imencode ו cv2.imdecode

בצעו דחיסת jpeg ופריסת jpeg עבור QF  , (Quality Factor)

שונים של 20, 60, ו 90.

- הציגו את התמונות לאחר דחיסה ופריסה עבור ה QF השונים  והסברו את הבדל בין התוצאות בנוסף בדקו את הבדלים לפי המדדים הבאים ,MSE , PSNR , SSIM

שאלה 2 קוונטיזציה

מצורף קישור למאמר המתאר קוונטיזציה בעזרת k-means

המאמר מתאר תהליך של ייצוג תמונה צבעונית במספר צבעים שקטן מתמונת המקור כאשר נעשה תהליך של קוונטיזציה ווקטורית במישור R, G ו B במקביל.

- הסבירו את פעולת האלגוריתם k-means ואת הקשר שלו לקוונטיזציה והסברו את היתרונות והחסרונות של אלגוריתם זה בטבלה.

- ניתן היה לעשות את פעולת הקוונטיזציה בצורה סקלרית ( כפי שנלמד בכיתה ) בכל אחד מהייצוגים R G  ו B בצורה בלתי תלויה , האם לדעתך אייכות התמונה המתקבלת במונחים של MSE  ביחס לשיטה במאמר הייתה טובה יותר או פחות טובה ? הסברֿי .

- בצעו את הקוונטיזציה בעזרת האלגוריתם k-means על התמונה שבחרתם עם כמות מרכזים שונה 32,64  ו- 128 והסברו איזה שיטת אתחול בחרתם ולמה?.

- הציגו את התמונות לאחר השימוש קוונטיזציה בעזרת האלגוריתם k-means  והסבירו את הבדל בין התוצאות בנוסף בדקו את הבדלים לפי המדדים הבאים ,MSE , PSNR , SSIM .

- שמרו את התמונות השונות בפורמט png ובדקו את היחס לתמונה המקורית לכל אחד מהתמונות .

שאלה 3 התמרות

- כתבו טבלה המתארת את הבדלים בין התמרת FFT לDCT.

- חלקו את התמונה לבלוקים בגודל 8 x 8  פיקסלים , בצעו התמרת DCT לתמונה כעת תשתמשו בשתי שיטות לזריקת מקדמים:

- תזרקו את 8, 12, 16, 20, 32, 50 , ו 60 המקדמים האחרונים, כאשר המקדמים מסודרים בשיטת הזיג-זג כפי שנלמד בכיתה (ראהֿ\י איור למטה) .

- כעת זרקו את המקדמים 8, 12, 16, 20, 32, 50 , ו 60 המקדמים בעלי השונות הכי נמוכה בתמונה .

- הציגו את התמונות המשוחזרות בשתי השיטות  והסבירו את ההבדל בין איכות התמונה המתקבלת לפי המדדים הבאים ,MSE , PSNR , SSIM (שרטטו גרפים של מדדי האייכות כתלות במספר המקדמים שנזרקים, גרף נפרד לכל מדד שמכיל את התוצאות משתי השיטות) .

- חשבו את האנטרופיה של מקדמי DCT כתלות במספר המקדמים שנזרקו בשתי השיטות , שרטטו גרף של אנטרופיה כתלות במספר המקדמים שנזרקו .

- כעת תבצעו השווה בין דחיסה לפי JPEG והשיטה הטובה יותר מבין שתי השיטות הקודמות. על מנת לבצע השוואה הוגנת תשתמשו באותה תמונה שעבדתם איתה בסעיפים הקודמים. שנו את מקדם ה QF שמשתנה בין 0 ל 100 ב JPEG   ( 0 מינימום איכות 100 מקסימום איכות) וחשבו את האנטרופיה של מקדמי ה DCT כתלות ב QF. כעת בצעו את ההשוואה באייכות המתקבלת לפי המדדים ,MSE , PSNR ו SSIM באותם ערכים של האנטרופיה שהתקבלה בשיטה הטובה יותר מהסעיפים הקודמים ( האנטרופיה מייצגת פחות או יותר אותו גודל תמונה בשתי השיטות) . איזו שיטה עדיפה לפי התוצאות שהתקבלו ? הסבר\י תשובתך.

שאלה 4 JPEG Lossless

- הסבר את עקרון הפעולה של כל אחת משמונה שיטות החיזוי ב-JPEG Lossless, ותאר את דרך החישוב של הערך החזוי בכל שיטה

להלן שמונה השיטות:

No Prediction

Left

Above

Upper Left

Left + Above - Upper Left

Left + (Above - Upper Left)/2

Above + (Left - Upper Left)/2

(Left + Above)/2

- בחר ארבע מתוך השיטות (אסור לבחור No Prediction)וכתוב קוד למימוש שלהן .

- הסברו את הבדלים וראוה אותם לעומת שאלה 3

- בצעו את הקוד שכתבתם בסעיף ב' על 4 תמונות מהמאגר וחשבו את השגיאה המצטברת בתור MSE, entropyוציירו את התפלגות השגיאה

  - לצייר היסטוגרמות עבור ערכי ה-MSE וה-Entropy כדי לראות את התפלגות השגיאות.

  - להציג מפות שגיאה (Error Maps) המראות היכן בתמונה יש ריכוזי שגיאות.

- מה נותן תוצאות יותר טובות MSE או  entropyהסבר?

- כעת פצלו את התמונה ל 4 רבעים שווים וחזרו על הסיעפי השאלה, מה המסקנה שקבלתם?

הסבר :

לחלק את התמונה ל-4 רבעים שווים ולבצע את אותם חישובים עבור כל רבע בנפרד.

חשבו שגיאה ממוצעת של כל הרבעים והסברו את המסקנות? בנוסף בדקו את ביצועי המדדים (MSE, entropy) בכל רבע כדי להבין אם המדד שנבח מתאים לאזורים שונים בתמונה באופן אחיד הסברו את המסקנות?