18/11/2025

תרגיל מספר 1 בדחיסת מולטימדיה, סמסטר א, תשפ״ו

- את עבודה יש להגיש מנומקת ומפורטת – יש לצרף את הקוד להגשה

- רק אחד מתוך שני הסטודנטים מגיש את העבודה

- תאריך הגשה – 3/12/2025

חלק א - - Comparing Quality Metrics under Controlled Distortions

מטרת התרגיל היא להבין כיצד המדדים PSNR / SSIM מגיבים לסוגי עיוות (distortions) שונים, לנתח עקביות או אי־עקיבות בין המדדים לבין איכות נתפסת בעין אנושית ולגזור מסקנות הנדסיות לשימוש נכון במדדים בהערכת איכות תמונה ווידאו.

Setup -
 2–3 תמונות טבעיות (למשל Lena, Barbara או תמונות משלך) וקליפ וידאו קצר (5–10 שניות).

סביבת עבודה - 
MATLAB / Octave / Python

א.  ניתוח השפעת רעש - (Additive Gaussian Noise) -

נוסיף לתמונה רעש גאוסי עם ממוצע אפס וסטיות תקן שונות
σ2=[5,10,20,40,80].

- חשבו לכל ערך של σ את ה־PSNR ,MSE ואת ה־SSIM ביחס לתמונה המקורית.

- הציגו גרף של המדדים כפונקציה של σ.

- הסבירו – א. איזה מדד “נענש” מהר יותר כשהרעש גדל, ולמה?
ב. האם קיימים טווחים שבהם שני עיוותים שונים נותנים ערך PSNR דומה אך ערך SSIM שונה? הצג דוגמה.
ג. פרטו מתי SSIM עדיף על PSNR בייצוג איכות נתפסת של רעש, והסבר אינטואיטיבית במונחים של מבנה ולוקליות.

ב. השפעת טשטוש ( Linear Motion Blur) .

motion blur  ליניארי באורכים -
L∈[5,9,15,25] פיקסלים

- חשבו לכל ערך את ה־PSNR וה־SSIM

- הציגו גרף של המדדים כפונקציה של עוצמת הטשטוש.

הסבירו – א. לעיתים PSNR “סלחני” לטשטוש עדין יותר מרעש — האם זה מופיע גם אצלכם?
ב. הציגו מקרה שבו PSNR גבוה אך האיכות הנתפסת ירודה (איבוד חדות). מה ערך ה־SSIM  שם ולמה?
ג. קשרו ל־CSF/MTF  -מדוע איבוד בתדרים גבוהים פוגע חזק בתחושה גם כש־ MSE לא גדל דרמטית?

ג. דחיסה -
קודדו את התמונה בפורמט JPEG  עם רמות איכות:

Q∈{90,75,50,30,10}

חשבו לכל רמה את ה־PSNR וה־SSIM.

- הסבירו -א. האם יש cross-over –  רמה שבה PSNR מדרג אחרת מ־?SSIM  הסבר.
ב. באיזה סוג תוכן (טקסטורה / קצוות / פנים) חסימות DCT ב־ JPEG “מרמות” את PSNR יותר מ־SSIM?  הצג crop וערכים.
ג. אם השתמשת ב־VMAF  השווה את מגמת SSIM למגמת VMAF והסבר הבדלים אפשריים.

ד. אי־רציפות בזמן - (Video Temporal Distortions)

1. על אותו קליפ וידאו הוסף  frame dropping מדורג (יש לקרוא למה הכוונה באינטרנט) ושחזר לקצב המקורי.

2. חשבו מדדים פר־פריים (PSNR/SSIM/VMAF) ושרטטו גרף לאורך זמן.

3.הסבירו – א. מדוע מדדים פר־פריים עשויים להחמיץ עיוותים טמפורליים (stutter/judder)?

ב.הציעו מדד משלים (למשל  Temporal SSIM או flow-aware metric  ) שיטפל בכך טוב יותר.

רמז- יש לבצע שכפול פריימים או אינטרפולציה זמנית – על מנת להסתנכרן על אותה כמות פריימים במקור ובווידיאו ״המקולקל״ .

ה. מדד אייכות סובייקטי ( ניסוי צופים קצר)

א. בחרו שתי דוגמאות שונות שבהן  PSNR≈זהה אך SSIM שונה (או להפך).

ב. בצעו סקר קצר (2–3 משתתפים): הצג את התמונות ושאל איזו נראית טובה יותר.

ג. השוו לתוצאות ה־PSNR/SSIM  והסבר את הפער בין מדדים אובייקטיביים להעדפה סובייקטיבית MOS והסבירו מה המסקנה לגבי שימוש במדד יחיד להערכת איכות?

נקודות חשובות להגשת התרגיל-

- קוד מלא לשחזור התוצאות (MATLAB / Python / Octave)

- טבלאות וגרפים לכל חלק – מדדים מול רמת עיוות

- דוגמאות חזותיות (crops) בגודל 128×128 שממחישות ניגודי מדדים.

- יש להוסיף בסיום העבודה דיון מסכם -

  - מתי PSNR מטעה?

  - מתי SSIM עדיף?

  - מתי גם SSIM נכשל (למשל בשינויי תאורה גלובליים)?

חלק ב- עבודה מעשית -  הערכת פונקציית התמסורת ושחזור תמונה מצילומי רחפן

רקע - בתרגיל זה תעבדו עם תמונות אמת שצולמו מרחפן, בגווני אפור בלבד. בתמונות מופיעה מטרת slanted edge אופקית (edge אלכסוני), המשמשת להערכת פונקציית התמסורת של מערכת ההדמאה. בשל תנועת הרחפן, התמונות ברובן סובלות מ־טשטוש משמעותי בכיוון האופקי (כיוון השורות), ותוספת של רעש (noise).

מטרות התרגיל-

- חילוץ פונקציית התמסורת האופטית (OTF/MTF) בכיוון האופקי מתוך מטרת slanted edge.

- שחזור תמונה מטושטשת באמצעות שני מסננים:

  - מסנן הופכי (Inverse Filter) עם תדר “ברך” (knee frequency)

  - מסנן Wiener (וזיהוי היתרונות/חסרונות של כל אחד).

- השוואה כמותית בין רמת הטשטוש לפני/אחרי השחזור באמצעות שלושה מדדי טשטוש אופקיים.

- ניתוח תוצאות והסקת מסקנות לגבי איכות השחזור.

Setup -

תקבלו את ארבעת התמונות המצורפות לתרגיל שצולמו מתוך רחפן 3 תמונות עם טשטוש דומיננטי בכיוון אופקי ותמונה אחת עם טשטוש דומיננטי בכיוון אנכי: מדובר ב־תמונת 8-bit grayscale,

בכל תמונה תוכלו לזהות:

- אזור המכיל slanted edge אופקי (קצה בין אזור כהה/בהיר, אלכסוני ביחס לפיקסלים).

- אזורים יחסית אחידים (לצורך הערכת רעש).

חלק א’: חילוץ פונקציית התמסורת (OTF/MTF) מתוך slanted edge-

א. בחירת ROI- בחרו אזור עניין (ROI) סביב ה־slanted edge, כך שה־edge יופיע ברוב השורות של ה־ROI. דאגו שה־ROI לא קטן מדי (כדי לקבל סטטיסטיקה טובה) ולא גדול מדי (כדי להימנע מאזורים לא שייכים).

ב. חישוב ESF (Edge Spread Function) - עבדו לפי גישה סטנדרטית בסגנון ISO 12233 -

באופן מדויק  צריך לזהות את כיוון הנורמל ל־edge: אפשר להעריך את זווית ה־edge (למשל ע”י התאמת קו ישר) ולחשב את הכיוון המאונך לקו זה. מכיוון שהזווית של הקצה היא כמעט ב 90 מעלות – אז ניתן לחשב את תגובה הקצה לפי שורות . בכל שורה תקבלו פונקציה חד-ממדית:

נרמלו את ה־ESF לערכים בין 0 ל־1 (על בסיס המינימום והמקסימום שלה).

ג. חישוב LSF (Line Spread Function)-

חישבו נגזרת חד-ממדית של ה־ESF:

ג.2. חישוב MTF בכיוון האופקי -

בצעו FFT חד-ממדי של ה־LSF:

נרמלו כך ש־ MTF(f=0) = 1 והגדירו את MTF רק עבור התדרים החיוביים (positive frequencies).

ג.3 חישוב MTF50 (מדד חדות) - מצא את התדר שבו הפונקציה MTF יורדת לערך של חצי, כלומר:

זהו מדד חדות אופקי של מערכת ההדמאה לתמונה הנתונה, וישמש אתכם בהמשך גם כמדד טשטוש (B₂).

הערה :  על מנת לקבל ערך מהימן של פונציית ה LSF רצוי לבצע חישוב על כמה שורות ואז לחשב ממוצע של אותן שורות על פונציית LSF.

רמז : שימו לב: ה־slanted edge אינו מיושר עם הפיקסלים, יש לחשוב איך לבצע יישור מתאים (alignment) של החתכים, לכן המדרגה אינה מופיעה באותו אינדקס בכל שורה. מיצוע רגיל של שורות (simple averaging by x) יגרום ל”טשטוש מלאכותי” של ה־ESF ושל ה־LSF, ולחישוב שגוי של ה־MTF. יש למצוא בכל שורה את נקודת השיא של הנגזרת  כלומר פונקצית ה LSF (מרכז הטשטוש), להזיז כל LSF כך שהשיא ייפול באותו מיקום, ורק אז למצע ביניהם.

חלק ב’: שחזור התמונה – מסנן הופכי ומסנן Wiener

התייחסו לטשטוש כאילו הוא קונבולוציה חד-ממדית בכיוון השורות-

g(x,y) = (h * f)(x,y) + n(x,y)

כאשר:

- f(x,y) – תמונה חדה (לא ידועה)

- h(x) – תגובת המערכת (PSF, או הפילטר האופקי שגרם לטשטוש)

- g(x,y) – התמונה המטושטשת (ידועה)

- n(x,y) – רעש

ד. הערכת PSF - בהנחה שה־LSF שחילצתם מייצג בקירוב את תגובת הקו של המערכת בכיוון האופקי:
(שימו לב, אפשר להשתמש ב־LSF(x) כהערכה ל־PSF האופקי h(x), לאחר נרמול מתאים.
FFT של h(x) תיתן לכם את H(f) – שהיא בעצם ה־OTF/MTF המכמתת גם פאזה (אם תשמרו את המספר המורכב, לא רק המודול).

ה. מסנן הופכי (Inverse Filter) עם תדר “ברך” - עבדו על כל שורה בתמונה (או על כל התמונה ב־2D תוך הנחה שהטשטוש אופקי בלבד):
במרחב התדר:

כדי להתמודד עם אזורים בהם |H(f)| קטן (בעיית אי-יציבות), הגדירו תדר “ברך” f_k:

- לדוגמה: f_k הוא התדר בו |H(f)| יורד מתחת לסף מסוים, או חלק קבוע מ־MTF50.

- הגדירו פונקציית משקל (Low-Pass) W(f) כך שבתחום |f| > f_k המסנן ירוכך (tapering), למשל:

המסנן ההופכי בפועל:

בצעו IFFT כדי לקבל את התמונה המשוחזרת.

ו.  מסנן Wiener - מסנן Wiener חד־ממדי (לכל תדר) מוגדר כך -

בתרגיל זה, לצורך פישוט, ניתן להניח:

כאשר K הוא קבוע שתבחרו. הנחיות כיצד לבחור K-

- העריכו את וריאנס הרעש מאזור חלק בתמונה (ROI אחיד).

- העריכו בקירוב את עוצמת האות – למשל מהו טווח הערכים בתמונה.

- בחרו K כך שהשחזור לא יהיה “רועש מדי” מצד אחד, ולא מטושטש מדי מצד שני.

אפשר לנסות כמה ערכים ולבחור את הטוב ביותר ויזואלית.

בצעו IFFT כדי לקבל את התמונה המשוחזרת.

ז. מדדי טשטוש אופקיים והשוואה (B₁, B₂, B₃) -השתמשו ב־שלושת המדדים הבאים, עבור:

התמונה המטושטשת המקורית, התמונה לאחר מסנן הופכי,התמונה לאחר מסנן Wiener.

מדד B1- מן ה־ ESF שחילצתם:

מצאו את נקודות ה־10% וה־90%:

x10,x90

חשבו את רוחב חזית 10–90%:

W10–90=x90-x10

הגדירו:

B1=W10–90

ערך גדול יותר → טשטוש גדול יותר.

מדד B2- חשבו את פונקציית ה־MTF - מצאו את תדר ה-MTF50

MTF50=f50:MTF(f50)=0.5

הגדירו:

B2=MTF50

ערך גבוה יותר → תמונה חדה יותר.

מדד B3– ממוצע גראדיאנט אופקי גלובלי

על כל התמונה (או על אזור עניין — ROI):

חשבו את הגראדיאנט האופקי:

Dh(y,x)=∣I(y,x+1)-I(y,x)∣

חשבו ממוצע:

Gh=1MNy=0M-1x=0N-2Dh(y,x)

הגדירו:

B3=Gh

ערך גבוה יותר → תמונה חדה יותר.

נקודות חשובות להגשת התרגיל-

- קוד MATLAB / Python (מסודר ומתועד בקצרה).

- קובצי תמונה רלוונטיים (לפני/אחרי השחזור, או לפחות ה־crops).

- טבלאות וגרפים (MTF, ESF, LSF, מדדים B₁–B₃).

- דוח קצר (עד 3–4 עמודים) הכולל:

- תיאור קצר של שיטת העבודה

- יש להוסיף בסיום העבודה דיון מסכם -

  - איזה מהמסננים (הופכי / Wiener) נותן שיפור טוב יותר לפי כל אחד מהמדדים?מתי SSIM עדיף?

  - האם יש מקרים שבהם שני מדדים (למשל B₂ ו־B₃) “לא מסכימים” על מי יותר חד? ספקו דוגמה.

  - מהו לדעתכם המדד שהכי מתאים להערכת טשטוש אופקי במערכת הדמאה מהסוג שיש לכם? נמקו.

  - מה הייתם משפרים במסנן ההופכי / במסנן Wiener כדי לקבל תוצאה טובה יותר למשל בחירת תדר ברך, בחירת K חלון תדר וכו?

בהצלחה !!!

פרופ׳ עופר הדר וגב׳ גל זוהר